| Категория | Функция | Команда |
| --- | --- | --- |
| Управление пользователями | Добавление главного номера | #00# |
|  | Изменение Главного номера | #14# Новый Главный номер# |
|  | Добавить дополнительный номер | #06#Доп.Номер# |
|  | Добавить несколько дополнительных номеров | #06# Доп. Номер 1#...#Доп.Номер4# |
|  | Проверка дополнительных номеров | #06# |
|  | Удалить дополнительный номер | #15#Доп.Номер# |
|  | Удалить все дополнительные номера | #15# |
|  | Изменение пароля | #04#Старый пароль#Новый Пароль# |
| Включение и выключение выхода | Включить выход розетки | #01# |
|  | Выключить выход розетки | #02# |
| Управление таймером | Включение выхода через заданное количество минут | #12#0#Минуты#1# |
|  | Выключение выхода через заданное количество минут | #12#0#Минуты#0# |
|  | Выключить управление с задержкой | #11# |

Благодарим вас за приобретение нашего оборудования! GSM-розетка ТеплЭко представляет собой электроприбор со встроенным GSM модулем. Выход электропитания GSM-розетки может управляться дистанционно с помощью SMS команд или нажатием кнопки непосредственно на корпусе прибора. В соответствии с показаниями имеющегося в комплекте датчика температуры GSM-розетка может управлять выходом электропитания в зависимости от температуры окружающей среды в указанном пользователем диапазоне значения температуры. GSM-розетка подходит для управления электрическими приборами , потребляемая мощность которых составляет не более 3500Вт при 220В переменного тока. Предназначено для домашнего и офисного использования. Для работы всех функций устройства требуется SIM-карты оператора сотовой связи имеющегося в Вашем регионе. SIM-карта должна поддерживать функции передачи SMS-сообщений. Подробная информация о функционировании и дополнительных функциях этого устройства описаны в данном руководстве. 1.Приобретите SIM-карту у оператора мобильной связи стандарта GSM и установите её в GSM-розетку. Этот номер в данном руководстве будет рассматриваться, как номер GSM-розетки. 2.Перед установкой SIM-карты следует отключить функцию определения номера (Caller ID) и выключить запрос PIN-кода. 3. Установите свой пароль доступа к GSM розетке взамен пароля по умолчанию. Храните пароль и телефонный номер GS-розетки в надежном месте. Не делитесь этой информацией ни с кем кроме пользователей , которым Вы доверяете управление GSM-розеткой.. Обеспечение безопасности. * GSM-розетка предназначена для домашнего и офисного использования. Не используйте GSM-розетку для подключения электрического оборудования, задействованного в промышленных процессах, а так же связанных с поддержанием жизнедеятельности. * Перед использованием GSM-розетки убедитесь, что в зоне предлагаемой установки GSM-розетки имеется устойчивый прием GSM сигнала оператора сотовой связи. В ином случае не используйте GSM-розетку . *Максимальная потребляемая мощность электроприборов , подключаемых к розетке не должна превышать 3500Вт. Потребляемый ток не должен превышать 16А. *Электроприборы с мощностью потребления более 1500Вт должны быть заземлены. *Запрещено замыкать между собой контакты GSM-розетки. *Не касайтесь GSM-розетки руками или металлическими предметами. *Предназначено для внутреннего использования. Запрещено использовать на улице, а так же во влажной и химически агрессивной среде. *Не вскрывайте корпус GSM –розетки самостоятельно. В случае необходимости ремонта обращайтесь в уполномоченный сервисный центр . *Не допускайте падений GSM-розетки или ее встряски. Это может привести к неисправности. *GSM-розетка является источником электромагнитного излучения . Старайтесь ее располагать её вдали от электронных приборов , работа которых может быть нарушена интерференцией радиоволн. *Запрещено использовать GSM-розетки во взрывоопасной среде или средне с повышенной опасностью взрыву. *GSM-розетка может функционировать только от сети электропитания , параметры которой соответствуют указанным в технических характеристиках в данном руководстве. Использование иных параметров электропитания может привести к выходу GSM-розетки из строя . *Держите GSM-розетку вне досягаемости детей. Глава 1. Содержимое упаковки: 1.1 Содержимое упаковки 1.2 Описание GSM-розетки

Интикатор; Действие; Статус. Индикатор питания; Не светиться; Отсутствует внешнее питание. Светится постоянно; Включено внешнее питание. Индикатор GSM сети; Медленно моргает; Поиск GSM сети. Медленно Мерцает; Работа в режиме ожидания. Быстро моргает; Обработка SMS команды Не установлена SIM-карта или не удалось зарегестрироваться в GSM сети.. 1.3 Светодиодные индикаторы Глава 2. Быстрый запуск: 2.1 Установка SIMкарты и датчика температуры * Установите SIMкарту и GSM-розетку; слот для установки SIMкарты находится на боковой поверхности GSM-розетки, сориентируйте SIM карту таким образом, чтобы ее контактная площадка была направлена в сторону лицевой части GSM-розетки. Затем вставьте SIM-карту в слот для фиксации. *Вставьте температурный датчик в порт ввода/вывода. 2.2 Работа с GSM Включение: 1. Вставьте GSM-розетку в GSM-розетку электропитания 220В 50Гц Индикатор GSM сети будет медлено мигать в течении 15 секунд, затем перейдет в режим медленного мерцания и будет подан длиный звуковой сигнал. Состояние выхода GSM-розетки по умолчанию-выключено. 2. Вставьте вилку подключаемого электроприбора в разъем для подключения внешних приборов GSM-розетки. 3.Клавиша М служит для ручного управления (Включение и выключение)выходом GSM-розетки. После добавления номеров управления в память GSM-розетки, пользователи могут управлять розеткой с помощью SMS команд. ***ВАЖНО*** 1. Если световой индикатор индикатор GSM-сигнала прерывисто светится продолжительное время, это значит, что SIM-карта работает некорректно и функции GSM-Розетки ограничены. 2. Проверьте GSM сигнал сотовой сети в месте установки GSM-Розетки: • Уровень сигнала сотовой сети GSM может повлиять на полноту функционирования GSM-Розетки. В связи с этим до использования GSM-Розетки необходимо удостовериться, что место предполагаемой установки GSM-Розетки находится в зоне уверенного приёма сигнала сотовой сети. • В начале использования GSM-Розетки необходимо удостовериться в работоспособности связи GSM-Розетки с GSM сетью, отправив розетке тестовый СМС запрос. 2.3 Добавление главного номера Для добавления номера своего мобильного телефона в качестве главного пользователь должен отправить по номеру SIM-карты, установленной в GSM-Розетке, СМС содержащую следующую команду: Добавление главного номера: #0# Успешный СМС ответ от GSM-Розетки: ТепЛэко Ваш пароль 1111 2.4 Включение/выключение выхода GSM розетки *Варианты: вариант 1: Нажать кнопку М на корпусе GSM-Розетки на 1 секунду (см. п. 5 на рисунке 1). Вариант 2: Отправить СМС команду на телефонный номер GSM-розетки: Включить выход GSM-Розетки: #1# Выключить выход GSM-Розетки: #2# Успешное СМС сообщение от GSM розетки Статус розетки: ВКЛ Т=**С Время/дата: ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ 2.5 Контроль входного питания При изменении статуса входного питания GSM-Розетка отправляет пользователю СМС об изменении статуса. Если внешнее электропитание отсутствует: Если GSM-Розетка отсоединена от внешнего источника питания или произошло пропадание внешнего питания, функционирование GSM-Розетки прекращается, включая ручное управление (клавиша М) и выполнение СМС команд. GSM-Розетка информирует пользователя сообщением «Нет 220В». Если внешнее электропитание восстановлено: В случае восстановления внешнего питания GSM-Розетка отправит пользователю сообщение “220 В восстановлено” .Выход для подключения внешних приборов перейдёт в состояние, в котором он находился в момент пропадания внешнего питания. К примеру, если на момент исчезновения электропитания выход GSM-Розетки был включен, то при восстановлении питания он будет включен снова. СМС уведомление о пропадании и восстановлении внешнего электропитания может быть отключено (см. главу 3.8) Глава 3 Дополнительные настройки 3.1 Настройки пользователей 3.1.1 Уровень авторизации пользователей Все настройки GSM-Розетки изменяются посредством СМС команд. Имеется два уровня авторизации пользователей: Главный пользователь: Только главный пользователь имеет доступ ко всем настройкам GSM-Розетки. Для того чтобы воспользоваться всеми функциями, необходимо сохранить Главный номер в памяти GSM-Розетки. Доступен только один Главный номер. Дополнительные пользователи: GSM-Розетка поддерживает сохранение в памяти до четырёх номеров Дополнительных пользователей, которым разрешено удалённое включение и выключение GSM-Розетки, запрос температуры и информирование о статусе внешнего питания. Все остальные пользователи мобильных сетей не авторизованы для управления GSM-Розеткой. 3.1.2 СМС команды • Формат СМС команд: #Код#Содержание# • Максимальное количество цифр, из которых может состоять номер мобильного телефона, равно шестнадцати. • GSM-Розетка в ответ на запрос пользователя возвращает ответ в виде СМС сообщения. Важно • Символ “#” является обязательным при формировании СМС команд. • Команда не должна содержать пробелы. 3.1.3 Добавление главного номера Описание: Если GSM-Розетка включается в первый раз или находится в состоянии после сброса к заводским настройкам, для начала работы следует задать в настройках GSM-Розетки Главный номер. Для добавления номера своего мобильного телефона в качестве главного пользователь должен отправить по номеру SIM-карты, установленной в розетке, СМС содержащую следующую команду: Добавление главного номера: #0# Успешный СМС ответ от GSM-Розетки: ТепЛэко Ваш пароль 1111 3.1.4 Изменение главного номера Способы: Способ 1: Пользователь Главного номера формирует следующее сообщение: Изменение Главного номера: #14#Новый Главный номер • Новый Главный номер должен быть новым номером. Способ 2: Осуществить сброс GSM-Розетки к заводским настройкам и после задать главный номер снова. Успешный СМС ответ от GSM-Розетки: Новый Главный номер успешно задан. СМС об успешном завершении операции будет отправлена на новый Главный номер. После этого управление розеткой можно будет осуществлять только с нового Главного номера. 3.1.5 Установка дополнительного номера В GSM-Розетке может быть сохранено до четырёх дополнительных номеров. Пользователи дополнительных номеров могут управлять включением и выключением GSM-Розетки. Команда (Главный номер) Добавить дополнительный номер: #06#ДополнительныйНомер# Добавить несколько дополнительных номеров: #06#ДополнительныйНомер#...#ДополнительныйНомер# • Номер задаётся в формате 79999999999. Успешный СМС ответ. #**********# Доп. номер задан. 3.1.6 Проверка дополнительных номеров Команда проверки сохраненных дополнительных номеров: #06# 3.1.7 Удаление дополнительного номера Команда (Главный номер) Удалить дополнительный номер: #15#Дополнительный номер# 25 Удалить все дополнительные номера: #15# Успешный СМС ответ. 7********** Доп. номер удален 3.2 Изменение пароля Команда (Главный номер): Изменение пароля: #04#Старый пароль#Новый пароль# • Пароль должен состоять из четырёх цифр. • Пароль по умолчанию 1111. Успешный СМС ответ. Новый пароль: ****. 33.3 Включение и выключение выхода GSM-Розетки Описание • Когда выход GSM-Розетки включен, GSM-Розетка обеспечивает подачу электроэнергии к электроприбору, подключенному к розетке. Световой индикатор питания светится постоянно. Отсутствие свечения индикатора означает отсутствие электропитания GSM-Розетки и невозможность управления включением подключенного прибора. 3.3.1 Включение и отключение выхода при помощи СМС команд. Команда (Главный или доп. номера): Включение выхода розетки: Включить выход розетки: #1# Отключение выхода розетки: #2# • СМС ответ о выполнении команды всегда направляется на Главной номер, независимо от того, с главного или дополнительного номера была отправлена команда на переключение выхода. Успешный СМС ответ. Статус розетки: ВКЛ Т=**С Время/дата: ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ 3.3.2 Включение и отключение при помощи клавиши М Удерживайте нажатой клавишу М в течение одной секунды чтобы выключить или включить выход. Световой индикатор будет указывать состояние выхода. 3.4 Управление выходом GSM-Розетки с задержкой (по таймеру) Описание • Выход GSM-Розетки может быть настроен на включение или выключение с задержкой (по таймеру). • Включенная функция “таймер” блокирует ручное управление клавишей М. При необходимости ручного управления розеткой, следует отключить режим “таймер” СМС командой #11# • Если команда “таймер на включение GSM-Розетки” получена при включенном состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет выключен. Если команда получена при выключенном состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет включен через установленное время задержки. • Если команда “таймер на выключение GSM-Розетки” получена при включенном состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет выключен через установленное время задержки. Если команда получена при выключенном состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет включен сразу после получения команды и затем выключен через указанное время задержки. Команда (Главный номер) Отложенное включение выхода через заданное количество минут: #12#0#Mинуты#1# Отложенное выключение выхода через заданное количество минут: #12#0#Минуты#0# • Минуты задаются в диапазоне от 1 до 720 мин. Выключить управление с задержкой #11# Успешный СМС ответ. Таймер: ВКЛ Задержка: на ВКЛ Время: ** мин. 3.5 Управление выходом GSM-Розетки по расписанию 3.5.1 Включить управление по расписанию Описание • Выход GSM-Розетки может быть включен или выключен по расписанию, т.е. розетка может быть включена в определённый промежуток времени. • Если функция управления по расписанию включена, возможность ручного управления розеткой блокируется. Для возможности ручного управления следует предварительно отправить СМС команду #19# для отмены режима управления по расписанию. Команда (главный номер) Включить функцию управления по расписанию:#19#0#1# Успешный СМС ответ: Расписание: ВКЛ Ежедневно Время работы: 08:00-20:00 С этого момента GSM-Розетка будет включать и выключать выход в соответствии с расписанием. 3.5.2 Установка периода времени работы * Описание После того, как время включения по расписанию успешно установлено, оно сохраняется в памяти розетки до момента сброса розетки к заводским параметрам. При этом режим работы по расписанию будет включен только после активации соответствующей командой. * Команда (Главный номер) Установить период времени для включения выхода GSM-розетки: #20#0#День#ВремяВключения#ВремяВыключения# * День: одна цифра, значения в диапазоне от “0” до “9”. Следующая таблица содержит описание возможных значений: Значение; День недели. 0; Ежедневно. 1; Понедельник. 2; Вторник. 3; Среда. 4; Четверг. 5; Пятница. 6; Суббота. 7; Воскресенье. 8; Будние дни. 9; Выходные. * Время включения и Время выключения: Содержат 4 цифры (ЧЧММ) в формате 24 часов. Если Время включения больше, чем Время выключения, розетка будет включена до времени выключения на следующие сутки. * Выход розетки будет включен во Время включения и выключен во Время выключения. * Например: #30#0#1#0000#2130#, 0000 и 2130 означает соответственно время (ЧЧ:ММ) включения в 00:00 и выключения в 21:30. *Успешный СМС ответ. Расписание: ВКЛ Ежедневно Время работы: 12:00-13:00 3.5.3 Выключение функции управления по расписанию: *Команда (Главный номер) Выключить функцию управления по расписанию: #19#0#0# 3.6 Управление по значению температуры 3.6.1 Включение функции управления по температуре *Описание • Для возможности автоматического управления подключенным к GSM-розетке электроприбором в зависимости от значения температуры воздуха внешний температурный датчик должен быть установлен в порт ввода/вывода на боковой поверхности GSM-розетки. • Если функция управления по температуре включена, возможность ручного управления розеткой блокируется. Для возможности ручного управления следует предварительно отключить режим управления по температуре. • Розетка поддерживает режим охлаждения и нагрева. В режиме нагрева розетка автоматически включится, когда температура достигнет нижнего установленного значения и выключится при достижении температурой верхнего установленного значения; В режиме охлаждения розетка автоматически включится, когда температура достигнет верхнего установленного значения и выключится при достижении температурой нижнего установленного значения. • Формат команды: #24#0#режим#мин.темп.#макс.темп.#; Режим обогрева - 1,режим охлаждения - 2; например команда #24#0#1#15#25#, означает, что функция управления по температуре включена, включен режим обогрева, включать розетку при температуре ниже 15°С, выключать выше 25°С. Команда (Главный номер) Включить функцию управления по температуре: #23#0#1# * Успешный СМС ответ. Контроль Температуры: ВЫКЛ Режим: Нагрев Диапазон: 17-25С 3.6.2 Установка диапазона функции управления по температуре * Команда (Главный номер) Установить диапазон функции управления по температуре: #24#0#режим#мин.темп. #макс.темп # *Успешный СМС ответ. Контроль температуры: ВКЛ Режим: Нагрев Диапазон: 17-25С * Описание После задания температурного диапазона он будет сохранен в розетке до момента её сброса к заводским настройкам. 3.6.3 Выключение функции управления по температуре * Команда (Главный номер) Выключить функцию управления по температуре: #23#0#0# * Успешный СМС ответ. Контроль Температуры: ВЫКЛ Режим: Нагрев Диапазон: 17-25С 3.7 Функция слежения за температурой 3.7.1 Сигнализация о выходе температуры за пределы диапазона * Описание В GSM-Розетке может быть установлен диапазон слежения за температурой. В этом случае, если значение окружающей температуры выйдет за пределы установленного температурного диапазона, GSM-Розетка отправит соответствующее СМС сообщение с предупреждением на Главный номер. Функция работает только при присоединении датчика температуры. * Команды (Главный номер) Включить сигнализацию о выходе температуры за пределы диапазона: #21#0#1# Задать температурный диапазон: #22#0#Мин.темп#Макс.Темп# Мин.темп и Макс.Темп: Значения могут быть заданы в пределах от -10°С до 50°С #21#0#0# * Успешный СМС ответ. Т=** Слежение за температурой: ВКЛ Диапазон: 17-25С 3.7.2 Функция контроля быстрого изменения температуры Описание В памяти GSM-розетки можно установить значение времени в минутах и значение температурной разницы (дельта). В этом случае, если температура окружающего воздуха изменится на значение Дельта за установленное время, розетка отправит сообщение с предупреждением об этом на Главный номер. Функция работает только при подключении датчика температуры. Команда (Главный номер) Включить функцию контроля быстрого изменения тьемпературы: #25#1# Установить период времени и значение температуры (дельта): #26#Темп#Время# * Темп: Значение в диапазоне от 1 до 20 °С * Время: Значение в диапазоне от 1 до 10 мин. Выключить функцию: #25#0#0# * Успешный СМС ответ. Контроль быстр. изм. Т:ВКЛ Дельта: ** гр. С Время: ** мин. 3.8 Уведомление при переключении выхода розетки * Описание GSM-Розетка по умолчанию отправляет уведомление на Главный и дополнительные номера при изменении состояния выхода розетки. Эти уведомления могут быть отключены с главного номера. * Команда (Главный номер) Включение СМС уведомления при переключении выхода (по умолчанию): #03#1# Выключение СМС уведомления при переключении выхода: #03#0# * Успешный СМС ответ. СМС уведомл. при переключении розетки ВКЛ (ВЫКЛ) 3.9 Уведомление о состоянии внешнего электропитания * Описание GSM-Розетка по умолчанию уведомляет пользователя об изменении статуса внешнего питания. Например: Нет 220 В. 220 В Восстановлено. Это уведомление может быть отключено * Команда (Главный номер) Включение СМС уведомления об изменении статуса питания: #05#1# Выключение СМС уведомления об изменении статуса питания: #05#0# * Успешный СМС ответ. СМС уведомл. контроля 220 В: ВКЛ (ВЫКЛ) 3.10 СМС уведомление пользователей GSM-Розетка отправляет СМС уведомления при смене состояния внешнего питания, изменении температуры и другую информацию. По умолчанию уведомления направляются как на Главный номер, так и на дополнительные номера. Отправка уведомлений на дополнительные номера может быть отключена. * Команда (Главный номер) Включить СМС уведомления пользователей: #16#1# Включить СМС уведомления пользователей: #16#0# * Успешный СМС ответ. СМС уведомления на доп. Номера - ВКЛ (ВЫКЛ) 3.11 Звуковой сигнал * Описание При изменении статуса GSM-Розетки по умолчанию формируется звуковой сигнал. Формирование сигнала может быть отключено соответствующей командой. Команда (Главный номер) Включить звуковой сигнал: #13#1# Выключить звуковой сигнал: #13#0# *Успешный СМС ответ. Звуковой сигнал: ВКЛ (ВЫКЛ) 3.12 Проверка статуса * Команда (Главный номер) Проверка статуса: #07# После получения команды GSM-розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки статуса: Статус розетки: ВКЛ Т=**С Время/дата: ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ Проверка параметров режима таймера: #34# После получения команды GSM-розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки: Таймер: ВКЛ Задержка: на ВКЛ Время: ** мин Проверка параметров режима работы по расписанию: #33# После получения команды GSM-розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки: Расписание: ВКЛ Ежедневно Время работы: 08:00-20:00 Проверка параметров режима управления по температуре: #32# После получения команды GSM-розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки: Контроль температуры: ВЫКЛ Режим: Нагрев Диапазон: 17-25С Проверка параметров режима слежения за температурой: #35# После получения команды GSM-розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки: Т=** Слежение за температурой: ВКЛ Диапазон: 17-25 3.13 Уведомление о слабом GSM сигнале Розетка по умолчанию отправляет СМС уведомление пользователю, когда уровень GSM сигнала низок. Пользователь Главного номера может включить или отключить эту опцию. Команды (Главный номер) Проверка GSM сигнала #27# * Успешный СМС ответ. GSM сигнал (CSQ): ** СМС уведомление о низком уровне GSM сигнала включить: #27#1# СМС уведомление о низком уровне GSM сигнала отключить: #27#0# * Успешный СМС ответ Уведомление о слабом GSM сигнале ВКЛ (ВЫКЛ) 3.14 Сброс параметров GSM-Розетки *Описание • Эта функция возвращает все параметры устройства к их начальным значениям, включая номера пользователей, параметры времени и температуры. * ВНИМАНИЕ Функцией следует пользоваться с осторожностью, так как она сбрасывает к значениям по умолчанию все ранее установленные параметры. * Команда Способ 1: Нажать и удерживать в течение 5 секунд клавишу M. Способ 2: Отправить с Главного номера следующую СМС команду: #08#пароль# * Успешный СМС ответ. Сброс к заводским настройкам успешно выполнен. Глава 3. Технические характеристики Параметры входного питания 220 В переменного тока, 60Гц. Параметры выхода Напряжение: 220 В переменного тока, 60Гц Допустимый ток нагрузки: 16 A. Температура эксплуатации -10°С….+50°С. Температура хранения -20°С….+60°С. Относительная влажность 10-90%, без конденсации. Протоколы связи GSM PHASE 2/2+ (включая передачу данных). Интерфейс данных GSM SIM 1.8V/3.0V. Датчик внешней температуры -10°С….+50°С. Рабочий диапазон GSM 850/900/1800/1900 МГц. Глава 4. Правила и условия транспортирования и хранения 4.1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке. 4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150, при этом диапазон температур транспортирования от минус 40 до плюс 65 °С. 4.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 4.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. 4.5 Хранение изделий должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя. 4.6 В условиях складирования изделия должны храниться на стеллажах. Воздух помещений для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию. Глава 5. Указания по эксплуатации и утилизации 5.1 Изделия должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом) в сухих помещениях, не содержащих пыли в количестве, нарушающем работу изделий, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 5.2 По истечении установленного срока службы изделие должно быть подвергнуто демонтажу с последующей утилизацией как твердые бытовые отходы. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструмента. 5.3 Уничтожение производиться посредством их переработки в специальных камерах с предварительной разборкой материалов по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы (медь и сплавы на ее основе), термопластичные пластмассы с последующим их захоронением или переработкой. Категория; Функция; Команда. Управление пользователями; Добавление главного номера; #0#. Изменение Главного номера; #14#НовыйГлавный номер#. Добавить дополнительный номер; #06#Доп. Номер#. Добавить несколько дополнительных номеров:; #06#Доп. Номер1#...#Доп. Номер4#. Проверка дополнительных номеров; #06#. Удалить доп. номер; #15#ДополнительныйНомер#. Удалить все дополнительные номера; #15#. Изменение пароля:; #04#СтарыйПароль#НовыйПароль#. Включение и выключение выхода; Включить выход розетки; #1#. Выключить выход розетки; #2#. Управление таймером; Включение выхода через заданное количество минут; #12#0#Минуты#1#. Выключение выхода через заданное количество минут; #12#0#Минуты#0#. Выключить управление с задержкой; #11#. Управление по расписанию; Включить функцию управления по расписанию; #19#0#1#. Установить период времени работы; #20#0#День#ВремяВключения#ВремяВыключения#. Выключить управление по расписанию; #19#0#0#. Управление по температуре; Включить функцию управления по температуре; #23#0#1#. Установить диапазон функции управления по температуре; #24#0#режим#мин.темп#макс.темп#. Выключить функцию управления по температуре; #23#0#0#. Функция слежения за температурой; Включить сигнализацию о выходе температуры за пределы диапазона; #21#0#1#. Задать температурный диапазон; #22#0#Мин.темп.#Макс.темп.#. Выключить функцию слежения за температурой; #21#0#0#. Функция контроля быстрого изменения температуры; Включить функцию контроля быстрого изменения температуры; #25#1#. Установить период времени и значение температуры (дельта); #26#Темп#Время#. Выключить функцию; #25#0#. СМС Уведомления; Включение СМС уведомления при переключении выхода; #03#1#. Выключение СМС уведомления при переключении выхода; #03#0#. Включение СМС уведомления об изменении статуса питания; #05#1#. Выключение СМС уведомления об изменении статуса питания; #05#0#. Проверка статуса и параметров; Включить СМС уведомление пользователей; #16#1#. Выключить СМС уведомление пользователей; #16#0#. Включить звуковой сигнал; #13#1#. Выключить звуковой сигнал; #13#0#. Проверка статуса; (40)#07#. Проверка параметров режима режима таймера; #34#. Проверка параметров режима режима работы по расписанию; #33#. Проверка параметров режима режима работы управления по температуре; #32#. Проверка параметров режима режима слежения за температурой; #35#. Проверка GSM сигнала; #27#. Уровень GSM сигнала; СМС уведомление о низком уровне GSM сигнала включить; #27#1#. СМС уведомление о низком уровне GSM сигнала отключить; #27#0#. Сброс к заводским установкам; Осуществление сброса; #08#Пароль#. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ Изделие: GSM-Розетка. Теплэко. Заводской номер______________________ Дата выпуска «___»_______________20__г. Соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ Штамп службы контроля качества: ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на случаи, если: На изделии имеются следы механических повреждений или воздействия агрессивной среды. Внутри изделия имеются какие-либо посторонние предметы или насекомые. Были нарушены правила эксплуатации оборудования, и/или в случае, если нарушения в работе изделия возникли по вине пользователя. Оплата товара означает согласие с условиями гарантийных обязательств. Адрес изготовителя: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13 Тел. +7 812 309-96-18, +7 800 333-05-35, E-mail: mail@tepleko.ru Адрес гарантийной мастерской в Санкт-Петербурге: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13 Тел. +7 812 309-96-18, +7 800 333-05-35, E-mail: mail@tepleko.ru О наличии гарантийной мастерской в Вашем городе уточняйте в месте приобретения оборудования. Дата продажи__________________________________________________________________ Наименование торговой организации_____________________________________________ М.П.